论文补充资料与统计口径

本补充资料对应2026年10月22日中文重写稿，记录原始资料接入、年度先验、采样诊断、灌水窗口和结构试验。所有数值来自既有运行记录及其统计汇总。本轮工作为论文重写、原始输入比较和图表重绘，未重新采样或重新求解灌溉模型。

# S1 新上传资料及模型执行日历

Table S1. Reconciliation of newly supplied data with frozen model inputs.

| Year | Climate rows | Weather max difference | RS rows | RS treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 365 | 0.0 | 23 | BI |
| 2020 | 366 | 0.0 | 23 | BI |
| 2021 | 365 | 0.0 | 22 | BI |
| 2022 | 365 | 0.0 | 17 | not supplied |

Note. Two supplied 2021 RS files are byte-identical. CCquad is converted from percent to fraction for auxiliary comparison.

四年气象文件原值与归档输入一致。2019、2021、2022年按“播种日至终止日期两端均计入”汇总的降水，与实际执行日历总量存在差别，原因是模拟终止边界日的纳入方式；逐日值在实际执行日期上的最大差约为1.8×10⁻¹⁵ mm。模型ETo使用经审计的替代列，正文图3展示实际使用的ETo，而不是上传气象表原ETo列。模型日历为2019年4月18日至9月16日、2020年4月20日至9月19日、2021年4月27日至9月22日、2022年4月17日至9月12日，实际执行步数分别为151、152、148和148。

2019—2021年Maize文件标签为BI；2022年文件没有灌溉处理标签。遥感序列保留为辅助资料。正式DI冠层似然使用论文LAI换算的48个观测点，生物量似然使用37个数字化点；本次重新上传资料没有改变原校准目标。

# S2 年度先验与参数范围

Table S2. Annual MCMC prior distributions.

| Year | Phase | Parameter | Family | Support | Normal center | Normal scale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 | CCx | Uniform | 0.6–0.99 | – | – |
| 2019 | 1 | CGC_CD | Uniform | 0.08–0.16 | – | – |
| 2019 | 1 | CDC_CD | Truncated normal | 0.03–0.12 | 0.07 | 0.025 |
| 2019 | 1 | SenescenceCD | Truncated normal | 115–145 | 132 | 10 |
| 2019 | 1 | Kcb | Uniform | 1.05–1.6 | – | – |
| 2019 | 2 | WP_early | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2019 | 2 | WP_late | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2019 | 2 | HI0 | Uniform | 0.35–0.6 | – | – |
| 2020 | 1 | CCx | Uniform | 0.6–0.99 | – | – |
| 2020 | 1 | CGC_CD | Uniform | 0.08–0.16 | – | – |
| 2020 | 1 | CDC_CD | Truncated normal | 0.03–0.12 | 0.07 | 0.025 |
| 2020 | 1 | SenescenceCD | Truncated normal | 115–145 | 132 | 10 |
| 2020 | 1 | Kcb | Uniform | 1.05–1.6 | – | – |
| 2020 | 2 | WP_early | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2020 | 2 | WP_late | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2020 | 2 | HI0 | Uniform | 0.35–0.6 | – | – |
| 2021 | 1 | CCx | Uniform | 0.6–0.99 | – | – |
| 2021 | 1 | CGC_CD | Uniform | 0.08–0.16 | – | – |
| 2021 | 1 | CDC_CD | Truncated normal | 0.03–0.12 | 0.07 | 0.025 |
| 2021 | 1 | SenescenceCD | Truncated normal | 115–145 | 132 | 10 |
| 2021 | 1 | Kcb | Uniform | 1.05–1.6 | – | – |
| 2021 | 2 | WP_early | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2021 | 2 | WP_late | Uniform | 10–40 | – | – |
| 2021 | 2 | HI0 | Uniform | 0.35–0.6 | – | – |
| 2022 | 1 | CCx | Truncated normal | 0.6–0.99 | 0.988869 | 0.05 |
| 2022 | 1 | CGC_CD | Truncated normal | 0.08–0.16 | 0.104272 | 0.015 |
| 2022 | 1 | CDC_CD | Truncated normal | 0.03–0.12 | 0.0688532 | 0.025 |
| 2022 | 1 | SenescenceCD | Truncated normal | 115–145 | 133 | 10 |
| 2022 | 1 | Kcb | Truncated normal | 1.05–1.6 | 1.42159 | 0.1 |
| 2022 | 2 | WP_early | Truncated normal | 10–22 | 16.0015 | 3 |
| 2022 | 2 | WP_late | Truncated normal | 20–38 | 29.5521 | 4 |
| 2022 | 2 | HI0 | Truncated normal | 0.35–0.5 | 0.4 | 0.03 |

Note. The 2022 phase-2 supports differ from 2019–2021. Sobol experiments instead use one common independent uniform support in all years.

# S3 时间结构保留的采样诊断与参数中心

Table S3. Original-chain diagnostics and center sensitivity.

| Year | Phase | Independent ensembles | Worst R̂ | Min group bulk ESS | Max τ | Burn-in mean shift (SD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 | 4 | 1.1806 | 17.79 | 78.81 | 0.0327 |
| 2019 | 2 | 1 | – | – | 34.45 | 0.0305 |
| 2020 | 1 | 4 | 1.1739 | 19.18 | 73.77 | 0.0168 |
| 2020 | 2 | 1 | – | – | 52.34 | 0.0246 |
| 2021 | 1 | 4 | 1.1239 | 24.94 | 69.37 | 0.0362 |
| 2021 | 2 | 1 | – | – | 47.76 | 0.0176 |
| 2022 | 1 | 4 | 1.1222 | 25.34 | 63.40 | 0.0395 |
| 2022 | 2 | 1 | – | – | 32.58 | 0.0314 |

Note. R̂ and bulk ESS summarize the extrema of 32 matched-walker comparisons across four independent phase-1 ensembles. Groups are dependent and are not added to obtain a pooled ESS.

原第一阶段每年4个独立ensemble，每组32个walkers、2000步。4个独立ensemble的同编号walker构成一组链间比较，共32组，组内保留“时间步×独立ensemble”的原始顺序。这里报告的是组诊断极值，而不是将各walker随机混合后得到的ESS；它也不是把32组相加后的总体有效样本量。按照R̂<1.01及bulk/tail ESS≥400的判据，四年第一阶段仍存在有效样本不足和时间相关。阶段二每年1个独立ensemble，表中链间R̂、组bulk ESS以空项表示。均值在样本截取下较稳定，与完整分布的采样精度分别报告。

对上传修订稿中的“R̂≤1.0048、最低bulk ESS=3200”，本稿未作为时间序列收敛结果沿用。正文使用原链诊断表，并通过固定参数均值进行确定性过程模拟。先前30分钟2021年续链试验不替换四年原参数：第一阶段公共链长2532步时最差R̂为1.0888、最小组bulk ESS为33.64，原均值最大变化为0.0087 SD；新增阶段二公共段500步，去除239步后每组保留261步。该试验数据另存独立研究目录。

# S4 四个灌水管理窗口

Table S4. Ordered irrigation-event groups used as the four decision variables.

| Year | Window | Event dates | Original total (mm) | Optimized total (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | W1 | 2019-06-06; 2019-06-18 | 132.33 | 37.69 |
| 2019 | W2 | 2019-07-06; 2019-07-18 | 121.53 | 146.18 |
| 2019 | W3 | 2019-07-27; 2019-08-10 | 125.35 | 30.33 |
| 2019 | W4 | 2019-08-23; 2019-08-26 | 66.06 | 4.15 |
| 2020 | W1 | 2020-06-08; 2020-06-22 | 141.81 | 311.40 |
| 2020 | W2 | 2020-07-03; 2020-07-16 | 155.94 | 0.99 |
| 2020 | W3 | 2020-07-27; 2020-08-06 | 137.34 | 0.02 |
| 2020 | W4 | 2020-08-21; 2020-08-31 | 124.67 | 0.01 |
| 2021 | W1 | 2021-06-13; 2021-06-30 | 180.02 | 179.73 |
| 2021 | W2 | 2021-07-09; 2021-07-20 | 161.17 | 0.00 |
| 2021 | W3 | 2021-07-30; 2021-08-11 | 204.34 | 87.56 |
| 2021 | W4 | 2021-08-23 | 87.94 | 0.01 |
| 2022 | W1 | 2022-06-09; 2022-06-22 | 161.48 | 195.09 |
| 2022 | W2 | 2022-07-03 | 80.73 | 1.51 |
| 2022 | W3 | 2022-07-24 | 76.78 | 64.09 |
| 2022 | W4 | 2022-08-09 | 85.85 | 0.09 |

Note. Groups are generated by np.array_split(ordered_event_indices, 4). Original dates and within-window weights are fixed. The grouping is distinct from five phenological stages.

优化上限随方案计划日程设置为“计划最大单次水量+0.10 mm”和“计划季节水量+0.10 mm”，其作用是执行日程。因此，原最大单次实测水量并非额外的设备约束。2020年代表方案最大单次灌水约179.9 mm，应与原实测单次最大84.78 mm分列解释。

# S5 多目标与单目标结果的对应口径

Table S5. Formal equal-budget multi-objective algorithm summaries.

| Year | Algorithm | Union front size | Normalized hypervolume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | NSGA2 | 327 | 0.521009 |
| 2019 | NSGA3 | 331 | 0.520728 |
| 2020 | NSGA2 | 244 | 0.442055 |
| 2020 | NSGA3 | 215 | 0.441755 |
| 2021 | NSGA2 | 380 | 0.565315 |
| 2021 | NSGA3 | 360 | 0.565303 |
| 2022 | NSGA2 | 331 | 0.365988 |
| 2022 | NSGA3 | 317 | 0.365911 |

Note. Each algorithm uses 100 individuals, 100 generations and five seeds per year. Hypervolume comparisons use the archived common normalization and reference.

Table S6. Historical four-year scalar archive minima at 95% observed yield.

| Year | Method | Minimum I (mm) | Yield (t ha⁻¹) | Maximum event (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | NSGA2_1obj | 217.95 | 15.723 | 113.61 |
| 2020 | NSGA2_1obj | 313.01 | 16.430 | 172.30 |
| 2021 | GA | 268.61 | 15.067 | 110.08 |
| 2022 | NSGA2_1obj | 261.46 | 13.377 | 105.61 |

Note. These minima query each method’s own threshold-sweep archive; Figure 13 shows three-seed medians and ranges by method.

# S6 结构与驱动补充试验记录

四年主结果固定fMulch=0、Zmax=2.30 m，与原MCMC及优化记录一致。2021年根深1 m、fMulch=0.50/0.75/0.85分别条件重校准，每阶段500步、10个walkers、4个独立ensemble，是结构敏感性先导试验。其DI产量为15.170、15.444、15.487 t·ha⁻¹，Es为57.35、49.90、45.71 mm，ET为618.90、590.37、600.10 mm；在95%观测产量门槛处的NSGA-III灌水量为319.11、282.72、287.53 mm。这些结果与四年主参数分开，不通过修改文字将其替换为四年fMulch=0.85结果。

降水补充核对采用论文逐日降水图数字化近似和同日期GEE序列。按论文DI窗口，GEE降水为184.37、113.46、143.36、151.71 mm，图像重建为156.59、98.48、147.02、170.36 mm。该范围与实际模型执行日历的汇总方式分列。固定参数降水替换试验保留在原降水审计包，正文集中报告与原四年参数一致的主结果。